BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – PLAN BIOZ – budowa stawu w miejscowości Rafały

OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRYKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIEBZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – Dz. U. Nr 120, poz. 1126

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest budowa stawu w miejscowości Rafały na działce o nr ew. 17 dla potrzeb Inwestora – Gminy Karniewo.

SPIS TREŚCI:

- ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

- ZASADY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZDAŻEŃ.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

1.1. Dla budowy stawu:

- wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja techniczna terenu.

- wykonywanie wykopu o głębokości do 4,50 m.

- przemieszczanie koparkami mas ziemnych na odkład.

- skarpowanie wykopu koparką z przemieszczeniem mas ziemnych spycharkami

- plantowanie ręczne dna i skarp.

- nadanie skarpom odpowiedniego profilu i nachylenia.

- umocnienie skarp

- transport technologiczny materiałów  przy pomocy ciągnika z przyczepami.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na terenie działki nr 17 objętej inwestycją, brak jest zabudowań, zarówno gospodarczych jak i mieszkalnych. W sąsiedztwie działki (przy północnej  granicy działki) znajduje się droga lokalna. Przez działkę przebiega rów melioracyjny, który zostanie podłączony do projektowanego stawu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- nie występują

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA.

Zagrożenia mogą wystąpić:

4.1. ROBOTY ZIEMNE:

4.1.1. Wpadnięcie do wykopu – występuje w obrębie wszystkich wykopów.

4.1.2. Zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających niebezpieczne nachylenie skarp oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m.

4.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy.

4.3. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów.

4.4. Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – wysięgnik koparki.

4.5. Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, namoknięty grunt.

4.6. Najechanie przez środki transportu i maszyny mechaniczne – występują przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy.

4.6. Hałas – występuje podczas obsługi koparek, spycharek przez cały okres trwania budowy.

4.7. Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania budowy.

4.8. Udar słoneczny – występuje podczas długotrwałej pracy w miejscach nasłonecznionych.

5. ZASADY PROWADZENIA ISTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Instruktaż prowadzą:

- pracodawca.

- kierownik budowy lub kierownik robót.

- brygadzista.

5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych w ,, Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych ”.

5.3. Instruktaż powinien obejmować w szczególności:

- Imienny podział pracy.

- Kolejność wykonywania zadań.

- Określenie zasad postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożenia.

- Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowanie przeprowadzenia instruktażu w ,, Zeszycie szkolenia instruktażowego ,,. Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcję bhp oraz oceny ryzyka zawodowego stanowiące załącznik do planu BiOZ:

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych,

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy transporcie ręcznym,

- Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy składowaniu materiałów luzem,

- Instrukcja przeciwpożarowa,

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

6.1.Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów bhp prac oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania tych przepisów.

6.2.Nadzór nad BHP oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik budowy.

- mistrz budowy,

- brygadzista,

Stosownie do zakresu obowiązków:

6.3. Do zabezpieczenia i stosowania środków ochrony zbiorowej.

6.4. Stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

6.5. Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa:

- ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

- wykonanie dróg, wejść i wyjść dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

SPORZĄDZIŁ: